ГЛАВА 2. Дополнительные требования к классу  «SL»

К участию в данном классе допускаются любые автомобили с объемом двигателя до 2000 куб.см. без турбокомпрессора.

1. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ либо обозначение DOT).

2. Разрешены только товарные сорта топлива, реализуемые только через розничную сеть автозаправочных станций (бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо).

3. Запрещено перемещение и/или изменение количества топливных баков.

4. Запрещено изменение числа топливных насосов.

5. Запрещено использование открытой системы вентиляции картера.

6. Запрещено использование кулачковых КПП и секвентального механизма выбора передач. Запрещено изменение типа привода автомобиля.

6. Запрещаются любые изменения кузова автомобиля.

7.Разрешается замена капота на неоригинальный, при условии, что он изготовлен из металла (магний запрещен) или из слоистого пластика, и повторяет форму оригинальной детали. В данном случае обязательно выполнение пункта 5.8.

8. Запрещаются любые изменения салона автомобиля кроме демонтажа задней полки.

9. Запрещено применение системы впрыска N20.

10. Разрешается  использование на 16 клапанной головки блока цилиндров, любых ресиверов и дроссельных заслонок.

11. Запрещено использование на 16 клапанной головки блока цилиндров, много дроссельной системы впуска.

12. Запрещено использование на 16клапанной головки блока цилиндров, двух и более карбюраторов.

13. Разрешается применение много дроссельной системы впуска, использование двух и более карбюраторов на автомобилях с задним и полным приводом и переднеприводных авто с 8 кл. гбц.

14. Запрещено использование топливных баков кроме тех, что были установлены на заводе изготовителе ТС.

15. Во всем остальном автомобиль должен соответствовать «ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

к легковым автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях по дрег-рейсингу в зачете «Street».

ГЛАВА 3. Дополнительные требования к классу  «FSA»

К участию в данном классе допускаются любые автомобили без турбокомпрессора с объёмом двигателя до 3000 куб.см. включительно, с учётом коэффициента  на систему впрыска N2O.

1. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ либо обозначение DOT).

2. Разрешены только товарные сорта топлива,  реализуемые только через розничную сеть автозаправочных станций (бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо).

3. Запрещено перемещение и/или изменение количества топливных баков.

4. Запрещено изменение числа топливных насосов.

5. Разрешается использование тосола и антифриза в системе охлаждения двигателя.

6. Запрещено использование кулачковых КПП и секвентального механизма выбора передач. 7. Запрещается любые изменения кузова автомобиля, кроме п.п. 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.9, 13.1.10 главы 1 настоящих ТТ.

8. Разрешается замена капота  на неоригинальный, при условии, что он изготовлен из металла (магний запрещен) или из слоистого пластика, и повторяет форму оригинальной детали. В данном случае обязательно выполнение пункта 5.8.

9. Запрещается любые изменения салона автомобиля, кроме п.п. 13.2.1,13.2.2,13.2.3, 13.2.4 главы 1 настоящих ТТ.

10. Во всем остальном автомобиль должен соответствовать «ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

к легковым автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях по дрег-рейсингу в зачете «Street».